Цель занятия. Создать компьютерную модель конфорки бытовой электропечи, позволяющей:

- Рассчитывать мощность конфорки в зависимости по положения переключателя

- Рассчитывать значение сопротивлений для получения заданной мощности.

Введение. Сегодня мы будем проектировать конфорку для электропечи. Для этого нужно знать как она устроена.

Перед вами конфорка, которая имеет 4 вывода, данные выводы подключаются к переключателю. Внутри конфорки находятся спирали. Переключатель расположен на лицевой панели любой электропечи и имеет обычно 4-7 позиций. Все позиция переключателя коммутируют  разные схемы соединения спиралей, т.е. мы получаем разную мощность, замыкая разными способами выходные контакты (1,2,3,4)

1 этап – создание математической модели.

- 1 задача. Дана схема соединения спиралей конфорки. 
А. Начертить возможные схемы подключений спиралей с учетом того, что выходные контакты могут замыкаться между собой разными способами. На схемах указать номера контактов. 1 группа – все спирали имеют одинаковое сопротивление R. 2 группа – две спирали имеют одинаковое сопротивление R1=R2=2. и R3. 3 группа – все спирали имеют разное сопротивление R1,R2, R3.
Б. Написать формулы расчета мощности для каждой схемы.

Должно получится 1 группа- 6 схем; 2 группа 8 схем; 3 группа – 12 схем.

- 2 задача. 1 группа - написать программу расчета значения сопротивления (R) для заданной максимальной мощности. Например, для мощности 2000вт, 1500вт, 1000вт. На вход программы подается максимальное значение мощности (Р), выходные значения – величина сопротивления и все промежуточные  значения мощности. (P1, P2, P3, P4, P5, P6 – От меньшего значения к большему). (написать пример, 6 схем)

2,3 группа. Определить величину сопротивлений (R и R3) для номинальной потребляемой мощности 1500Вт. Выходные значения - величина сопротивлений и все промежуточные  значения мощности. (P1, P2, P3, P4, P5, P6 – От меньшего значения к большему). Минимальная мощность не менее 100Вт. Ввести ограничения на сопротивления, внутреннее сопротивления должно быть разбить на подзадачи: а – вывести все подходящие сопротивления с точностью для максимального 10Вт, б- вывести только те, сопротивления, при которых  шаг изменения мощности наиболее равномерный, в- предусмотреть возможность ввода в программу различных номинальных значений мощности( 2000вт, 1500вт, 1000вт).

3 группа. Определить величину сопротивлений (R1,R2 и R3) для номинальной потребляемой мощности 1500Вт. Выходные значения - величина сопротивлений и все промежуточные  значения мощности. (P1, P2, P3, P4, P5, P6 – От меньшего значения к большему). Минимальная мощность не менее 100Вт. а – вывести все подходящие сопротивления, б- вывести только те, сопротивления, при которых  шаг изменения мощности наиболее равномерный, в- предусмотреть возможность ввода в программу различных номинальных значений мощности. (написать пример, 10 схем)

- Каждая группа говорит какие сопротивления необходимы для конфорки мощностью 1500Вт.

1 группа. Вариент 1. Расччет по формуле.

.

Вариант 2. Расчет через перебор

2 группа. Вариент 1.

const u=220*220; var d,pmax,r,r1,a,b,t: integer; min, sr,ch,p6,p5,p4,p3,p2,p1,p11,p12,p13,p14,p15,p16,r11,r13:real; begin min:=700; writeln('введи максимальную мощность'); readln (pmax); writeln('введи максимальное отклонение от номинальной мощности'); readln(t); writeln('введи диапазон сопротивлений: a и b'); readln (a,b); writeln('введи разницу между значениями сопротивлений R и R1'); readln (d); for r:=a to b do begin for r1:=a to b do begin p6:=u/((r*r1)/(r1*2+r));// три параллельно p1:=u/(2*r+r1);//три последовательно; p5:=u/((r*r1)/(r+r1));//r2 r3параллельно if r1>r then begin p4:=u/r; p3:=u/r1; end else begin p3:=u/r; p4:=u/r1; end; p2:=u/(r+r1);//r1 r2 последовательно ch:=(p6-p1)/5; if (p6>pmax-t) and (p6<pmax+t)and (abs(r-r1)<d)then begin write(r:10,r1:10,p1:10:2,p2:10:2,p3:10:2,p4:10:2,p5:10:2,p6:10:2); sr:=(abs(p2-(p1+2*ch))+abs(p3-(p1+3*ch))+abs(p4-(p1+4*ch))+abs(p5-(p1+5*ch)))/5; write(' средний шаг ' ,ch:10); writeln(' sr',sr:10); if (sr<min)and(p6>pmax-t) and (p6<pmax+t) then begin min:=sr;p11:=p1;p12:=p2;p13:=p3;p14:=p4;p15:=p5;p16:=p6;r11:=r;r13:=r1; end; end; end; end; writeln(); writeln(r11:10,r13:10,p11:10:2,p12:10:2,p13:10:2,p14:10:2,p15:10:2,p16:10:2); end.